«21» июля 2016г.                                                                                                         г. Курск

АКТ

полевого контроля

технической приемки инженерно-геодезических работ, выполненных по договору на объекте:  «Комплекс по переработке смеси ила очистных сооружений и кукурузного силоса в биогаз в п. Ворошнево Курского района Курской области. Электротехническая часть и сети электроснабжения».

Полевым осмотром проверено    Наличие закреплённых съёмочных точек, временных реперов.

Организация работ Удовлетворительная, техника безопасности соблюдается, бригада обеспечена инструментом и спецодеждой. Работа выполняется в соответствии с техническим заданием

Объём выполненных работ    Согласно тех. заданию.

С начала работ бригада проконтролирована    1 раз

Инструменты и их состояние   Тахеометр Nikon Nivo 5M в рабочем состоянии.

Свидетельство о поверке №113323 от 28 июля 2016г.

Инструментально проверено   Плановое и высотное положение предметов и контуров, полнота и точность выполнения инженерно-топографических изысканий.

Результаты контроля

- в плановом положении:

| № пп | Расхождение плана с контролем | Количество промеров | % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 0,1 | 4 | 57 |
| 2 | От 0,1 до 0,3 | 3 | 43 |
| 3 | Свыше 0,3 | - | - |
|  | Итого | 7 | 100 |

- в высотном положении:

| № пп | Расхождение плана с контролем | Количество промеров | % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 0,08 | 15 | 45 |
| 2 | От 0,09 до 0,17 | 17 | 52 |
| 3 | От 0,18 до 0,34 | 1 | 3 |
|  | Итого | 33 | 100 |

Аналитически проверено    Абрисные журналы и материалы полевых измерений.

Замечания      Небрежно ведутся записи в полевых журналах.

Выводы   Точность инженерно-топографических работ можно считать удовлетворительной, в целом работа принята с доработкой отдельных замечаний. Расхождений, превышающих предельные, выявлено менее 10 % от числа контрольных измерений. Считаю, что проделанная работа соответствует нормативным документам, регламентирующих производство работ.

Предложения   Исправить ошибки, замечания, выявленные в ходе проведения полевого контроля. Ответственность за их устранение возложить на исполнителей.